智新售饭机故障代码及排除方法

| 错误 代码 | 错误说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 与用户有关 |  |  |
| 011 | 余额不足 | 请及时充值 |
| 012 | 黑名单 | 此卡已挂失，请到管理中心解挂 |
| 013 | 消费密码错误 | 请到管理中心确认 |
| 014 | 限制消费 | 此终端限制该人员类别消费 |
| 015 | 无效用户 | 用户超出使用期限，核对终端时间及用户有效期 |
| 016 | 金额超出显示 | 请重新输入 |
| 017 | 无效操作员卡 |  |
| 018 | 单笔交易超限 |  |
| 与用户无关 |  |  |
| 041 | 收费机时间无效 | 将收费机与电脑通讯更新时间或手动设置时间 |
| 042 | 机器数据存储空间满 | 请上传数据 |
| 043 | 记录地址无效 | 请重新初始化设备 |
| 044 | 电池欠压 | 请及时对蓄电池充电，或更换电池 |
| 045 | 卡空间配置无效 | 请初始化设备 |
| 051 | 主扇区密码错误 | 请初始化设备（新版无显示，只蜂鸣三声） |
| 052 | 从扇区密码错误 | 请初始化设备（新版无显示，只蜂鸣三声） |
| 053 | 基本信息累加和校验失败 | 请到管理中心修复 |
| 054 | 限制信息累加和校验失败 | 请到管理中心修复 |
| 055 | 产生消费记录失败 | 请重新刷卡 |
| 056 | 用户余额丢失 | 请到管理中心修复 |
| 057 | 卡类型错误 |  |
| 070 | 餐次信息累加和校验失败 | 请重新下载餐次设置信息 |
| 071 | 餐次时间段无效 | 请核对餐次设置信息 |
| 072 | 人员类别餐次信息无效 | 请核对餐次设置信息 |
| 073 | 餐次超限 | 本餐次不允许再消费 |
| 081 | 通讯故障 |  |
| 082 | 用户不存在 |  |
| 083 | 补助已发送 |  |
| 084 | 补助对象错误 |  |
| 其它错误 |  |  |
| 099 | 未知错误 | 请与厂家或服务商联系 |