欢迎进入卡的世界！

作为现代社会的信息载体之一，各类证卡在全世界范围内的应用已十分广泛，可以说，人们生活当中已经无卡不在！

为了普及卡的管理知识，利用卡为我们做更多有益的工作，现在请CARD博士带我们走进——卡的世界……

卡能改变人们的生活

持卡消费习惯的养成，逐渐改变着人们的生活方式、内容与档次，进而对金融理财模式与资源管理模式，产生着革命性的积极的影响。

自2006年夏天开始，唐山人的“电子钱包”——“城通卡”的顺利推行，就是智能卡在我们身边应用的又一个精彩范例。

可以说，卡的世界，无比精彩！人们的生活，因卡而更加精彩！

只有认识卡，才能用好卡

近10年来，金融系统之外的社会各业有识之士，也看到了小小卡片所带来的巨大商机和无限市场活力，纷纷订制、发行、推广他们的企业小额电子货币卡（会员卡、储值卡、积分卡等）。

通过对卡的管理，也提升了企业的电算化管理水平。

卡的分类（一）看卡基材质

1）白卡纸或合成纸平面印刷卡片（含各类名片、条码标签、防伪标识、广告明信片、早期证卡等）。

2）金属材质的（印刷、刻蚀）工艺卡片（如：金卡、银卡、开光佛卡等）。

3）以PVC为卡基的磁卡、条码卡、射频ID卡、集成电路卡（IC卡）等印刷卡片（如银行卡、考勤卡、手机卡、医保卡、身份证等）。

4）由其它新技术、新材料制作的、可以视读也可以机读的标准卡或异型卡、泛卡（如电子标签）等。

卡的分类（二）看制作工艺、演进历史

卡的发展及应用大致经历：普通名片型卡片、刮奖卡、打孔门票卡、光电答题卡、PVC会员卡、彩色证照卡、金属卡、条码卡、二维条码卡、磁卡、金属影像卡、射频ID卡（以EM卡为代表）、接触式IC卡、无触点IC卡（以M1卡为代表）、光卡、RFID电子标签等等。

卡的分类（三）看采用的信息载体

可分为非半导体卡与半导体卡。

——非半导体卡例如：普通卡、条码卡、磁条卡等；

——半导体卡例如：接触式IC卡、非接触式IC卡、接触/非接触双界面卡等。

IC卡按其集成电路的不同，又可以分为：非加密存储器卡、加密存储器卡、微处理器卡（CPU卡）和射频卡。

卡的分类（四）看卡的形态和标准

有薄卡和厚卡之分；标准卡和异型卡之分；

——标准卡又中有名片标准、明信片标准以及各种企业产品标准，等等。

以名片为例，你知道吗？标准名片的长度应为90毫米，高度应为54毫米。

再以磁卡为例，ISO国际标准磁卡尺寸为85.4mmX54mm，而且对厚度也有要求（0.8±0.04mm）。

射频ID卡，除了其大小、厚薄有严格要求外，内部线圈产生的无线电频率也是一点不能含糊的，国际上将其定为125KHz或13.56MHz等。

卡的管理，需要结合计算机技术

应该说，所有信息卡的管理都可以纳入计算机管理范畴。其中磁卡、条码卡、射频ID卡、IC卡等类型的具有电子货币或信息加密性质的卡的管理，更必须借助计算机数据库系统（软件）的应用、以及信息读写设备（硬件）的支持才能够实现。

艾迪卡阳光科技

本公司是一家专业从事智能卡相关技术开发与应用的高新企业，拥有十多项具有独立知识产权的准军工级计算机软、硬件产品。

在多个具有代表性的计算机应用系统中展示了自身独特优势，在唐山RFID（射频识别）技术与应用领域处于排头兵地位，目前在125KHz和13.56MHz频段已有自主知识产权的产品推出。

“以卡为媒、播种友谊、收获财富。”

磁      卡

磁卡(Magnetic Card)，是以磁性材料为信息载体，一般作为识别卡使用，如存折、银联卡。磁卡由于技术普及基础好、成本低，从而较早地获得了发展，并已得到广泛应用，如金融、财务、邮电、通信、交通、旅游、医疗、教育、宾馆等。

条  码  卡

条码卡 (Bar Card)，以一组规则排列的条、空及其对应字符组成的条形码来记载信息，并且信息不能改写。当光照射到条码符号上时，黑条和白空产生较强的对比度，从而利用条、空对光的不同反射率来识读信息。在全世界有很多标准。

条码卡分为一维码和二维码两种。一维码比较常用，如日常商品外包装上的条码就是一维码。二维码是近几年发展起来的，它能在有限的空间内存储更多的信息，包括文字、图象、指纹、签名等，并可脱离计算机使用。

I C  卡

IC卡即集成电路卡(Integrated Circuit Card)，它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片的指定位置上，利用集成电路的可存储特性，保存、读取和修改芯片上的信息。已被广泛应用于金融、交通、通讯、医疗、身份证明等众多领域。

IC卡有接触式和非接触式两种。IC卡又可分为存储器卡、逻辑加密卡和CPU卡。

IC存储容量大，安全性高、可脱机使用，应用较为灵活。

接触式IC卡

接触式IC卡的数据存储在卡体内嵌的集成电路（IC）中，通过芯片上暴露的8个金属触点可与读写设备接触、交换信息。

按存储介质分，两种最常用的接触卡类型是存储卡（MEMORY卡）和处理器卡（CPU卡）。接触式IC卡的常用芯片有SIMENS、ATMEL等系列。符合ISO7816标准。当前使用较为广泛。

非接触式IC卡

非接触式IC卡，又称“无触点IC卡”或“射频卡”，是世界最近几年发展起来的一项新技术。它的芯片全部封于卡基内，无暴露部分，不但如此，在卡体内还嵌有一个微型天线，它通过无线电波或电磁场的感应来交换信息。通常用于门禁、公交收费、地铁收费等需要“一晃而过”的场合。

非接触式IC卡所使用的芯片以PHILIPS公司出品的mifare one S50或S70芯片居多，约占到80%，所以很多人习惯上称非接触式IC卡为“M1卡”。

射频卡的应用

射频卡在读写时是处于非接触操作状态，同时由于是封装，无须担心芯片脱落、静电击穿，弯曲、污染、损坏等问题。再有，射频卡的序列号在制造时已保证是唯一的。射频卡有各种频段。规定是很严格的。

目前，射频卡在国内外已经得到了广泛的应用，如公交、地铁收费系统、高速公路收费、停车场收费、门禁巡更系统、考勤系统以及购物收费系统等，渗透到了我们生活的每一部分。

I D  卡

ID卡是普通射频卡。最简单、最常见的射频卡就是低频125KHz的ID卡（有厚卡、薄卡之分）。ID卡因为一度大量采用瑞士EM4100/4102芯片，所以还被习惯称作“EM卡”。ID卡具有只读功能，含有唯一的64b防改写密码，其卡号在出厂时已被固化并保证在全球的唯一性，永远不能改变。其成本低，较多应用在售饭、考勤等方面。

I P  卡

IP是英文Internet Protocol的缩写，其中文名为“网络协议”。IP电话是IP网上可通过TCP/IP协议实现的一种电话应用。配合这种应用，市场上开发了IP电话卡，有人简称之为“IP卡”。

实际上它只是卡的一个应用而已。与“EM卡”、“ID卡”、“IC卡”、“M1”卡等名词不属于同一个概念范畴。

唐山的典型用户

磁卡——已服务于唐山及周边地区80%的用户。以贵宾楼保龄球馆等为典型用户；

条码卡——以中国人寿等为典型用户；

接触式IC卡——以唐山亨利娱乐公司、唐山明星饭店、唐山石油宾馆等为典型用户；

非接触式IC卡——以唐山圣典餐饮有限公司等为典型用户。

“电子标签”与“射频识别”

射频识别是无线电技术在自动识别领域中的应用，其英文为Radio Frequency Identification，简称为RFID。它包括两个部分：即电子标签（英文名称为Tag）和阅读器（英文名称为Reader）。由于它利用无线电波来传送识别资料，因此可不受空间限制，更快速地进行物品追踪、资料交换、分类、统计、分析等。

在物流业飞速发展的今天，射频技术正以其特有的优势，克服条码识别需要光学可视、识别距离短、信息不可更改等缺点，成为自动识别领域一个耀眼的亮点。

射频识别技术的应用

射频识别技术在物流、零售、军事、身份认证等方面都得到了广泛应用。在我国，虽然RFID技术起步较晚，但目前已在“第二代居民身份证”等领域内得到应用。

从全世界范围看，目前该项技术的应用领域已十分广泛，例如：物流、仓储，军事，身份认证，消费，保安、反恐，防伪，药品、人体医疗，动物跟踪，矿山安全，交通，图书文档管理，电子门票，设备资产管理，机场客运、通关、行包管理，邮政总包、分拣处理……等不一而足，渗透到我们生活的各个角落。

RFID技术的发展趋势

无线射频识别技术的众多应用中，物流业独占熬头。它正在使现代物流发生着革命性的变化。

当年，美国军队将RFID成功地运用到军事物流领域，对保证后方供给和伊拉克战争在战场上的迅速推进提供了可靠保障。

在以“沃尔玛”为首的零售业巨头推动下，RFID技术在零售业中作为商品的标签，在计价方面、库管方面使识别、盘存、补货效率大为提高，并能起到防盗效果。因此，RFID被有些人称为“超市条码的终结者”。RFID的未来前景，由此可以窥斑见豹。

卡在使用中应如何注意保护

磁卡——切忌磨损、避免接近手机等磁性物体或较强磁场，以防止被消磁。

ID厚卡——避免弯折、油污、靠近热源、打孔、压砸。

接触式IC卡——保持卡面清洁、平整、勿折；并勿接触其金属芯片以防静电击穿；远离高温、水源，勿使芯片脱落；按正确方向插卡，不能插反。

非接触式IC卡——避免划伤、折断、弯曲、破损、剪切、打孔、浸泡、接近高温，并勿将两张卡重叠使用。

卡的读写设备

不同类型的卡，对应有不同的信息读写设备——

磁卡——磁卡读写器、磁卡阅读器

条码卡——条码打印机、红外线条形码阅读器（CCD）、激光条码识读器

接触式IC卡——接触式IC卡读写器（MEMROY卡、CPU卡）

非接触式ID卡、IC卡（射频卡）——射频卡读卡器（ID）、射频卡读写器（IC）

电子标签（卡）——电子标签天线接收装置、标签阅读器、中间件

（此为2006版）